UNSPED

Gümrük Müşavirliği ve Lojistik Hizmetler A.Ş.

Kurumsal Karbon Ayak İzi

Envanter Raporu

2025 Yılı

TS EN ISO 14064-1:2019 Standardı Kapsamında

Raporlama Dönemi: 2025

Hazırlanma Tarihi: 13.04.2026

GİRİŞ

UNSPED Gümrük Müşavirliği ve Lojistik Hizmetler A.Ş. kuruluşundan bu yana müşterilerin ihtiyaçlarına beklentilerinin üzerinde yanıt verecek şekilde sürekli olarak teknolojik altyapı ve yeniliklere öncelik vermiştir.

UNSPED olarak, çevresel sürdürülebilirlik ve sorumluluk bilinciyle hareket etmek amacıyla karbon ayak izinin doğru hesaplanması ve yönetilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu Kurumsal Karbon Ayak İzi Envanter Raporu, UNSPED Genel Merkezi sera gazı emisyonlarını detaylı bir şekilde ortaya koymak amacıyla hazırlanmıştır.

Bu rapor, sera gazı ile ilgili bilgilerin doğru ve adil bir hesaplama olmasını sağlamak için uygunluk, bütünlük, tutarlılık, doğruluk ve şeffaflık ilkelerini uygulayarak oluşturulmuştur.

BÖLÜM 1: RAPORUN AMAÇLARI VE TEKNİK BİLGİLER

1.1. Şirket Profili

UNSPED Gümrük Müşavirliği ve Lojistik Hizmetler A.Ş., müşterilerinin dış ticaret ve gümrük işlemlerindeki durumlarını analiz ederek riskleri ölçmek, değerlendirmek ve yönetmektedir. Müşterilerin tüm lojistik ve gümrük ihtiyaçlarına entegre çözümler sunar.

1.2. Raporun Amacı

Bu rapor TS EN ISO 14064-1:2019 standardı şartlarını esas alarak hazırlanmıştır. Çevresel sürdürülebilirlik kapsamındaki sorumluluğun yerine getirilmesi amacıyla oluşturulmuştur.

1.3. Raporlama Periyodu

Bu rapor 2025 yılı sera gazı emisyonlarını kapsar. Raporlar her bir takvim yılını kapsayacak şekilde yıllık olarak hazırlanır.

1.4. Temel Yıl

TS EN ISO 14064-1:2019 standardı kapsamında temel yıl olarak 2025 yılı belirlenmiştir.

1.5. Hesaplama Metodolojisi

Bu raporda emisyon faktörleri bazlı hesaplama metodolojisi kullanılmıştır. Kullanılan emisyon faktörleri; IPCC Rehber Dokümanları, Birleşik Krallık Hükümeti DEFRA Emisyon Faktörleri ve ABD EPA USEEIO veri tabanından elde edilmiştir. GWP değerleri IPCC AR6 2021 raporundan alınmıştır.

Tablo 1. Emisyon Faktörleri Özeti

| Emisyon Kaynağı | Birim | Emisyon Faktörü | Kaynak |
| --- | --- | --- | --- |
| Doğalgaz (Sabit Yanma) | m³ | 56.100 kg CO₂/TJ + CH₄ + N₂O | IPCC 2006 GL |
| Mazot/Motorin | L | 74.100 kg CO₂/TJ + CH₄ + N₂O | IPCC 2006 GL |
| Benzin (Mobil Yanma) | L | 69.300 kg CO₂/TJ + CH₄ + N₂O | IPCC 2006 GL |
| Soğutucu Gaz (Sızıntı) | % | GWP × Kaçak Miktar | IPCC AR6 |
| Yangın Tüpü (Şarj) | % | GWP × Şarj Miktarı | IPCC AR6 |
| Elektrik (Konum) | tCO₂/MWh | 0,434–0,442 | TC ETKB EVÇED |
| T&D Kayıpları | tCO₂/MWh | Pazar EF − Konum EF | TC ETKB EVÇED |
| Taşımacılık | kg CO₂e/tkm | Araç tipine göre | DEFRA |
| Satın Alınan Ürün/Hizmet | kg CO₂e/USD | Sektör bazlı | EPA USEEIO v1.2 |

BÖLÜM 2: KURULUŞ SINIRLARI VE RAPORLAMA

UNSPED Genel Merkezi sera gazı envanteri için kuruluş sınırları Operasyonel Kontrol Yaklaşımı ile belirlenmiştir.

Tablo 2. Envantere Dahil Edilen Tesis

| Tesis Adı | Adres |
| --- | --- |
| UNSPED Gümrük Müşavirliği ve Lojistik Hizmetler A.Ş. Genel Merkezi | Mahmutbey Mahallesi 2655 Sokak No:1-3-21, Bağcılar, İstanbul |

BÖLÜM 3: RAPORLAMA SINIRLARI

Raporlama sınırları TS EN ISO 14064-1 standardı kapsamında aşağıdaki emisyon kategorilerini içermektedir:

Kapsam 1 (Sınıf 1): Doğrudan emisyonlar: sabit yakma (doğalgaz, motorin), mobil yanma (benzin, dizel), soğutucu gaz ve yangın söndürme sızıntıları/şarjları

Kapsam 2 (Sınıf 2): Enerji dolaylı emisyonlar: satın alınan şebeke elektriği (konum temelli)

Kapsam 3 (Sınıf 3): Ulaşım kaynaklı dolaylı: personel işe gidiş-geliş (3.3), iş seyahatleri (3.5)

Kapsam 3 (Sınıf 4): Ürün kaynaklı dolaylı: satın alınan mallar (4.1), sermaye varlıkları (4.2), atık bertarafı (4.3), hizmet alımları (4.5)

Kapsam 3 (Sınıf 6): Elektrik iletim ve dağıtım kayıpları (6.1) — konum temelli

BÖLÜM 4: SERA GAZI EMİSYONLARI

4.1. Kapsam 1: Doğrudan Sera Gazı Emisyonları

Kapsam 1 emisyonları şirketin sahip olduğu veya kontrol ettiği kaynaklardan doğrudan salınan sera gazlarını kapsar.

4.1.1. Kapsam 1.1 — Sabit Yanma

Tablo 3. Kapsam 1.1 Sabit Yanma Emisyonları (ton CO₂e)

| Kod | Emisyon Kaynağı | Birim | 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Kombi (Doğalgaz) | m³ | — |
| 1.1.2 | Jeneratörler (Motorin) | L | — |
| 1.1.3 | Yangın Tatbikatı (Motorin) | L | — |
| 1.1.4 | Yangın Tatbikatı (Benzin) | L | — |
|  | 1.1 TOPLAM |  | 27,84 |

4.1.2. Kapsam 1.2 — Mobil Yanma (Araç Yakıtları)

Tablo 4. Kapsam 1.2 Mobil Yanma Emisyonları (ton CO₂e)

| Kod | Emisyon Kaynağı | Yakıt | 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1 | Binek Araçlar | Benzin | — |
| 1.2.2 | Binek Araçlar | Dizel | — |
|  | 1.2 TOPLAM |  | 589,43 |

4.1.3. Kapsam 1.4 — Soğutucu Gazlar ve Yangın Söndürme Sistemleri

GWP değerleri IPCC AR6 2021 raporundan alınmıştır.

Tablo 5. GWP-100 Değerleri (IPCC AR6 2021)

| Formül | Gaz Adı | GWP-100 | Kaynak |
| --- | --- | --- | --- |
| R410A | HFC-410A | 2.088 | IPCC AR6 |
| R407c | HFC-407C | 1.774 | IPCC AR6 |
| R134A | HFC-134a | 1.526 | IPCC AR6 |
| R32 | HFC-32 | 771 | IPCC AR6 |
| HFC236fa | HFC-236fa | 8.060 | IPCC AR6 |
| FM200 | HFC-227ea | 3.220 | IPCC AR6 |
| R600A | İzobütan | 4 | IPCC AR6 |
| FK-5-1-12 | Novec 1230 | < 1 | IPCC AR6 |

4.2. Kapsam 2: Enerji Dolaylı Sera Gazı Emisyonları

Kapsam 2 emisyonları satın alınan elektrik tüketiminden kaynaklanan dolaylı sera gazı emisyonlarını içerir. TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı EVÇED ulusal şebeke emisyon faktörü kullanılmıştır (konum temelli yöntem).

Tablo 6. Kapsam 2.1 Elektrik Tüketimi Emisyonları (ton CO₂e)

| Kategori | Emisyon Kaynağı | Birim | 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Elektrik Tüketimi (Konum Temelli) | tCO₂e | 664,22 |
|  | KAPSAM 2 TOPLAM |  | 664,22 |

4.3. Kapsam 3: Diğer Dolaylı Emisyonlar

Önemlilik eşiği olarak %95 kuralı uygulanmıştır. Aşağıdaki kategoriler önemlilik eşiğini aşan emisyon kaynaklarını içermektedir.

Tablo 7. Kapsam 3 Emisyon Kategorileri (ton CO₂e)

| Sınıf | Emisyon Kaynağı | Kaynak | 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.3 | Personelin İşe Gidiş-Gelişleri | IPCC/DEFRA | 151,94 |
| 3.5 | İş Seyahatleri | EPA/DEFRA | 0,08 |
| 4.1 | Satın Alınan Ürün ve Malzemeler | EPA USEEIO | — |
| 4.2 | Sermaye Niteliğindeki Varlıklar | EPA USEEIO | — |
| 4.3 | Atık Bertarafı | DEFRA | — |
| 4.5 | Hizmet Alımları | EPA USEEIO | — |
| 6.1 | Elektrik T&D Kayıpları | TC ETKB EVÇED | — |
|  | KAPSAM 3 TOPLAM |  | 152,01 |

4.4. Kapsamlara Göre Sera Gazı Emisyonları

2025 yılı toplam sera gazı emisyonu 1.614,31 tCO₂e olarak hesaplanmıştır.

Tablo 8. Yıllara Göre GHG Emisyon Özeti (ton CO₂e)

| Kapsam | Açıklama | 2025 |
| --- | --- | --- |
| Kapsam 1 | Kapsam 1 — Doğrudan Emisyonlar | 798,08 |
| Kapsam 2 | Kapsam 2 — Enerji Dolaylı Emisyonlar | 664,22 |
| Kapsam 3 | Kapsam 3 — Diğer Dolaylı Emisyonlar | 152,01 |
| GENEL TOPLAM | Kapsam 1+2+3 | 1.614,31 |

4.5. Kapsam 3 Emisyon Analizi — %95 Önemlilik Eşiği

2025 yılı Kapsam 3 emisyonlarının %95'ini oluşturan kritik kaynaklar öncelik sırasıyla aşağıda verilmiştir. Toplam Kapsam 3: 152,01 tCO₂e

Tablo 9. 2025 Kapsam 3 Etki Analizi (ton CO₂e)

| Sıra | Emisyon Kaynağı | CO₂e (ton) | Pay (%) | Kümülatif (%) | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Personel Ulaşım | 151,94 | %99.9 | %99.9 | — |
| 2 | Uçak & Konaklama | 0,08 | %0.1 | %100.0 | — |
| ▲ %95 EŞİĞİ — Yukarıdaki kaynaklar Kapsam 3'ün %95'ini oluşturmaktadır |  |  |  |  |  |

Not: Turuncu zemin — Kapsam 3 emisyonlarının %95'ini oluşturan kritik kaynaklar.

4.6. Kişi Bazlı Emisyon Yoğunluğu

Emisyon yoğunluğu için spesifik metrik, 12 aylık ortalama çalışan sayısına göre kişi başına emisyon (ton CO₂e/kişi) olarak tanımlanmıştır.

Tablo 10. Kişi Başına Emisyon Yoğunluğu (ton CO₂e/kişi)

| Yıl | Lokasyon | Personel | Kapsam 1 | Kapsam 2 | Kapsam 3 | Toplam (tCO₂e) | tCO₂e/Kişi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | Genel Müdürlük | 756 | 798,08 | 664,22 | 152,01 | 1.614,31 | 2,14 |
| 2025 | ŞİRKET TOPLAMI (2025) | 756 | 798,08 | 664,22 | 152,01 | 1.614,31 | 2,14 |

BÖLÜM 6: SONUÇ

2025 toplam emisyonu 1.614,31 tCO₂e olarak hesaplanmıştır.

Tablo 12. Emisyon Sonuç Tablosu

| Kapsam | Birim | 2025 |
| --- | --- | --- |
| Kapsam 1 — Doğrudan Emisyonlar | tCO₂e | 798,08 |
| Kapsam 2 — Enerji Dolaylı Emisyonlar | tCO₂e | 664,22 |
| Kapsam 3 — Diğer Dolaylı Emisyonlar | tCO₂e | 152,01 |
| GENEL TOPLAM | tCO₂e | 1.614,31 |

BÖLÜM 7: ÖNERİLER

Emisyon azaltımı için aşağıdaki stratejik öncelikler belirlenmiştir:

7.1. Emisyon Azaltımı

Hizmet Alımları (4.5): Düşük/sıfır emisyonlu taşımacılık sağlayıcılarının tercih edilmesi. Doluluk oranı optimizasyonu ve karbonu hesaplayan firmalarla çalışılması.

Satın Alınan Ürünler (4.1): Geri dönüştürülmüş içerikli ürünlere yönelim. Gömülü emisyon verisi olan tedarikçilerle çalışılması.

Mobil Yanma (1.2): Araç filosunun yenilenmesinde hibrit/elektrikli modellerin tercih edilmesi. Telematik sistemlerle ekonomik sürüş takibi.

Elektrik (2.1): LED dönüşümü ve otomasyon sistemleri. Çatı GES projeleri ve yenilenebilir elektrik kullanımının artırılması.

7.2. SBTi Uyumlu Hedefleme

• Kapsam 1–2: Yıllık %4,2 azaltım (10 yılda %42)

• Kapsam 3: Yıllık %2,5 azaltım (10 yılda %25)

• Yenilenebilir elektrik kullanımı: Her yıl %10 artış

• Araç filosu elektrifikasyonu için yıllık hedefler

BÖLÜM 8: METODOLOJİ VE KAYNAKLAR

| # | Konu | Kaynak |
| --- | --- | --- |
| 1 | Uluslararası Standart | TS EN ISO 14064-1:2019 — Sera Gazı Envanteri (Kuruluş Düzeyi) |
| 2 | Metodoloji | GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard (WRI/WBCSD) |
| 3 | Yakıt EF & NCV | IPCC 2006 Guidelines for National GHG Inventories, Volume 2, Table 2.2 |
| 4 | GWP Değerleri | IPCC AR6 2021, WGI Chapter 7 Supplementary Material, Table 7.SM.7 |
| 5 | Elektrik Grid EF | TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı — EVÇED Emisyon Faktörleri |
| 6 | Taşımacılık EF | UK DEFRA GHG Conversion Factors for Company Reporting |
| 7 | Tedarik Zinciri EF | US EPA USEEIO Supply Chain GHG Emission Factors v1.2 (NAICS-6, 2021 USD) |
| 8 | Soğutucu Gaz GWP | IPCC AR6, Tablo 7.SM.7 |

9. KISALTMALAR VE TANIMLAR

| Kısaltma | Açıklama |
| --- | --- |
| CO₂e | Karbon Dioksit Eşdeğeri |
| GHG | Sera Gazları (Greenhouse Gases) |
| GWP | Küresel Isınma Potansiyeli (Global Warming Potential) |
| IPCC | Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli |
| DEFRA | Birleşik Krallık Çevre, Gıda ve Kırsal İşler Bakanlığı |
| EPA | ABD Çevre Koruma Ajansı |
| USEEIO | ABD Çevre Ekonomik Girdi-Çıktı Modeli |
| EVÇED | TC ETKB Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi |
| NCV | Net Kalorifik Değer |
| HFC | Hidroflorokarbon |
| T&D | İletim ve Dağıtım |
| SBTi | Bilim Bazlı Hedefler Girişimi |
| CAPEX | Sermaye Niteliğindeki Harcamalar |
| tCO₂e | Ton Karbon Dioksit Eşdeğeri |